吉市（龙）环建（表）字〔2025〕17号

关于吉林市龙潭区南沙河综合治理工程       环境影响报告表的批复

吉林市龙潭区农业农村局：

你单位《关于对〈吉林市龙潭区南沙河综合治理工程环境影响报告表〉审查的申请》和委托吉林津港环境科技有限公司编制的《吉林市龙潭区南沙河综合治理工程环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目位于吉林市龙潭区江密峰镇南沙河，工程起点：东经126°47′0.303″，北纬43°50′27.068″；终点：东经126°46′7.161″，北纬43°56′48.920″，该项目主要对该河段进行护岸、护坡、护底建设以及清淤疏浚等综合治理工作，综合治理河道中心线长度15.118km。

- 主体工程：新建护岸51段，护岸总长7.269km（其中左岸30段、总长4.349km。右岸21段、总长2.920km），采用格宾石笼+雷诺护垫水平防护；新建生态植物护坡1.045km，采用生态袋（0.9m×0.35m×0.19m）护砌，生态袋内装种植土，错台位置撒草籽，袋底采用格宾石笼（1.0m×2.0m×0.5m）作为基础；新建护底，采用雷诺护垫（3.0m×2.0m×0.3m）护底，下设复合土工布（500g/m2）；河道清淤疏浚河段长度为9.381km，清淤深度0.5m，疏浚后河底宽度为2～5m。临时工程：设置11条临时道路，总长11.2km、宽度4m；不设置施工营地，由施工单位租用附近的村镇民房作为临时生活区；沿工程设置5个100m2彩钢结构仓库，用于临时储存设备和工具，在临时仓库1、5附近的工程河段处分别设置1个15m3沉淀池，共30m3，采用防渗布进行防渗；每条道路中段一侧设置1处临时道路表土堆场，共11处，总占地面积为2240m2；每个临时仓库区附近设置一处仓库临时表土堆场，共5处，总占地面积为50m2；在5号、15号和23号清淤河段河岸处分别设置晾晒场，总占地面积为600m2；设置围堰进行施工导流，纵向围堰始、末端与岸坎连接封闭挡水。设计围堰顶宽1.5m，迎水侧和背水侧边坡均为1:1.5，围堰高度1m，围堰迎水侧铺设0.5m厚的编织袋土，袋下铺设一层土工膜进行防渗，填筑土料采用河道的开挖料，待施工完成后再进行拆除；该项目不另外设置取、弃土场，准保护区范围内不设置临时占地。该项目临时施工人员每天约50人，施工时段为每天8h，夜间不施工，不设食宿，总施工天数为90天。本工程总占地面积91010m2，其中工程永久占地42800m2，临时占地48210m2。项目总投资2270.89万元，其中环保投资8.39万元。根据环境影响报告表评价结论和技术评估意见，严格落实环境影响报告表提出的各项环境保护和环境风险防控措施。我局原则同意建设单位按照环评报告及下述要求进行项目建设。该项目环境影响报告表（报批版）可以作为环保设计及其建成后环境管理依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.生态保护与修复措施：优化施工布置，施工结束后拆除临建物，进行表土回填、植被恢复，土地恢复原有用途；建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法捕猎陆生野生动物及钓、网等捕鱼行为；采取从上游至下游逐一施工的方式，严禁超挖；回填工作做到随挖、随运、随填、随压，临时堆料场进行苫盖防护；表土堆土覆盖彩条布以防雨淋和冲刷，并采用装土编织袋挡墙拦挡；按照水土保持方案落实相应的生物及工程措施防治水土流失。

2.大气污染防治措施：土方开挖、运输和填筑等施工过程采取洒水降尘，作业处覆盖防尘网；分别在邻近沙河子、南沙村、下河西、北沙二队一侧采取围挡、遮盖等防尘措施；施工场地内部裸地防尘采用洒水或加盖防尘网；工地车行道路采取细石等材料铺设，车辆运输过程中采取防尘、防遗撒、车轮清洗措施，合理规划运输路线。

3.地表水、地下水、土壤污染防治措施：严禁施工废水、生活污水进入工程河段内；职工生活污水排入可移动防渗旱厕，定期清掏还田；施工机械、车辆冲洗废水经临时防渗沉淀池沉淀后用于洒水降尘；施工机械采取严格的防油污措施；采用不扰动过流水域的围堰施工方式，清淤疏浚前采取水质、水生生态维护措施。

- 4.噪声污染防治措施：选用低噪声施工机械，合理布局，加强设备维护，采取有效的隔音、减振、消声措施；在靠近沙河子、南沙三队、南沙村、下河西、北沙二队施工的期间，在邻近敏感点一侧设置声屏障，夜间禁止施工；穿过或靠近集中居民点的施工路段，采取交通管制措施并设立标志牌。

5.固体废物污染防治措施：护岸工程余方用于5km范围内的邻近冲毁农田基底回填；河道疏浚泥沙主要为冲毁农田土壤和河道沙石，用于2km范围内的邻近冲毁农田基底回填；施工人员的生活垃圾集中收集，送指定垃圾点，由环卫部门处置；沉淀池泥沙回填至临近河道岸坡冲毁地段。

6.企业应按照相关要求落实监测计划。

三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。

四、有机衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，项目在启动生产设施或者在实际排污之前，申请并领取排污许可证，要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

五、项目建设要严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位按规定程序进行环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。

吉林市生态环境局

2025年12月12日

| 抄送：吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队 |  |
| --- | --- |
| 吉林市生态环境局 | 2025年12月12日印发 |