吉林省建设项目环境影响评价文件

告知承诺制审批表

审批号：吉市（龙）环建（表）承字〔2026〕1号

| 项目名称 | 青上化工（吉林）有限公司掺混肥料生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 吉林省吉林市龙潭区漓江街233号 | 占地（建筑、营业）面积（m2） | 不新增占地 |
| 建设单位 | 青上化工（吉林）有限公司 | 法定代表人或者 主要负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 11 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026年2月 |  |  |
| 告知承诺制审批依据 | 本项目属于《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件审批事项告知承诺制改革试点的通知》适用范围中的“除有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目外，应编制环境影响报告表的”建设项目。 |  |  |
| 建设内容及规模 | 本项目在现有厂房后处理车间内新建2条掺混肥料生产线和1条稳定性包衣尿素生产线及其配套设施，建成后年产掺混肥料共4.8万吨、稳定性包衣尿素2.4万吨。新设200m2原料储存区、300m2产品储存区、30m2危废贮存库、20m2一般工业固体废物贮存区以及废气处理设施。其他工程依托现有。本项目不新增劳动定员，年工作300天，每天 2 班，每班 8 小时。本项目依托现有1台2t/h燃气锅炉供暖。 |  |  |
| 环评文件提出的主要环境污染及生态破坏防治设施和措施简述（主要污染源采用的环保设施（措施）及效率、处理后污染物排放标准和排放总量、排放去向，采用的主要环境风险防治措施）： 1.废气： 本项目配料仓、成品料仓、各提升机全封闭，投料地槽上方、多斗配料仓上方、滚筛机上方、振动筛上方、搅拌混合机出口处、包装机出料口处分别设置集气罩，投料粉尘、物料转运粉尘、尿素中游离氨释放的氨气、臭气浓度、混合搅拌废气、物料加热产生的少量有机废气通过管道系统和15000m3/h引风机集气，经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA011）排放。 本项目颗粒物有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；氨气、臭气浓度有组织排放满足执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准值要求；厂界颗粒物、有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界氨气、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 厂界标准值要求；厂区内有机废气（以非甲烷总烃计）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A排放限值要求。 2.废水： 本项目无新增生产废水及生活污水排放。 3.噪声： 运营期间选取低噪声设备，通过距离衰减、基础减振、墙体隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区（西侧、南侧、北侧）、4a类声环境功能区（东侧）标准要求。 4.固废： 本项目染色剂、肥料增效剂废包装桶、废润滑油、废润滑油桶、检验室废液、废试剂瓶分类密封，液体废物采用密闭桶装且容器底部设置防渗漏托盘，暂存于危废贮存库后，定期委托有资质单位处理；布袋除尘器收集尘、地面收集尘、筛分杂质回用于企业硫酸钾制粒生产线；废布袋、废原料包装物外售资源回收单位；检验不合格品回用于掺混工序。本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存库建设及运营执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求。 - 环境风险防范措施： - 及时修订污染事故防范和处理应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力，加强职工的教育培训和应急演练，防止风险事故的发生。 - 6.落实各项监测计划。 |  |  |  |
| 一、该项目环境影响报告表已经完成告知承诺制审批。对项目的环境管理要求按照环境保护法律法规的规定执行。 二、由吉林市生态环境保护综合行政执法支队龙潭大队负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）的规定，进行本建设项目事中事后的环境监督管理工作。 三、如项目不符合相关规划和产业政策要求，或存在《吉林省生态环境厅关于实施建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批改革试点的通知》（吉环环评字〔2019〕18号）第五条第（六）款情形，本告知承诺制审批表无效。 吉林市生态环境局 2026年1月13日 |  |  |  |